Ausschreibungstext DuctMarker LT

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00.00 | Passiver EMS-Marker für Ortung von Bauteilen und Einrichtungen der Telekommunikation mit Frequenz 101,4 kHz |  |  |  |  |
|  | Passiver EMS-Marker für die unterirdischer Ortung und Identifizierung von Bauteilen und Einrichtungen der Telekommunikation wie Verbindungsstellen, Abzweige und vorbereiteten FTTH Anschlußstellen sowie Muffen. HF-Reflektor mit Resonanzfrequenz 101,4 kHz für Telekommunikation. Mindestbetriebsdauer ohne Stromquelle 30 Jahre. Geeignet für Ortungstiefe bis zu 2 Meter abhängig vom Wassergehalt im Boden und Material der versiegelten Fläche wie Asphalt, Beton oder Fels. Richtungsfreie Einbaulage (vertikale und horizontal) bei gleicher ortungstreue. Getrennte Ortung von Markern ab einer Verlegung im Abstand von >30 cm. Ausformungen am Gehäuse geeignet für seitliche und längsseitig Montage an Mikrorohrverbänden und Mikrorohren mit 7 bis 80 mm, stirnseitige und seitliche Befestigungsösen für die Montage an Bauteilen mit Kabelbinder, Rückseite mit rutschfester Ausführung. Staub- und mediendicht, gemäß Schutzklasse IP68, 5m Wassersäule Umweltbedingungen nach DIN EN IEC 61753-1 Kategorie S unterirdisch, C kontrollierte Umgebung, OP-Freiluft in ungeschützter Umgebung. Schlagfestes Gehäuse geeignet zur direkten Verlegung im Erdreich mit Homogenbereichen von B 0 bis B 4 nach DIN 18 300. Temperatur Lager -20°C bis +70°C, Betrieb/Orten -20°C bis +50°C Abmaße Länge 86 mm, Breite 29 mm, Höhe 23 mm Farbe orange |  |  |  |  |
|  | Hersteller/Typ: 01-093-02 B |  |  |  |  |
|  | Elitex GmbH DuctMarker LT oder gleichwertig |  |  |  |  |